界首市2013年徐寨新村配建廉租房、公共租赁房建设项目施工图纸说明

一、砖混结构

1、砖基础大放脚尺寸由上至下按模数排尺寸。

2、结构说明，只标注一、二、三层墙体为m7.5水泥砂浆砌筑，±0.00以上均同一、二、三层。

3、墙厚为240，QL截面尺寸为250×250

4、构造柱的载面250×250,门垛处GZ尺寸两边带门垛的为250×360，其余均为250×250。

5、阳台空调板结构梁尺寸为200×300，建筑砌120厚煤干石墙。

二、框架结构

1、阳台构造柱尺寸200×250

2、说明标注的一层窗台做砼极带均为C20砼，80厚。

三、砖混及框架结构共存问题

1、顶棚粉刷标注参照皖2007-J301第60页节点7，做法混凝土结构板底涂料。

2、只有厨卫地面为砖面层，其余为水泥砂浆面层。

3、所有阳台均不封闭，阳台栏板均取消保温层，不设阳台封闭窗。

3、厨卫内墙面釉面砖高度H=1500MM.

四、12#、14#、15#、27#、29#、31#、33#楼在轴~轴和轴~轴各增加一个构造柱。

五、所有楼地面保温层均不在本次招标范围。

界首市房地产管理局

2013年5月16日